# MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA

Na temelju članka 78. stavka 12. Zakona o eksplozivnim tvarima te proizvodnji i prometu oružja (''Narodne novine'' br.70/17) ministar unutarnjih poslova, uz suglasnost  ministra graditeljstva i prostornog uređenja, donosi:

### PRAVILNIK

### O CIVILNIM STRELIŠTIMA I DRUGIM MJESTIMA ODREĐENIM ZA VJEŽBE GAĐANJA

### I TEMELJNE ODREDBE

Članak 1.

Ovim Pravilnikom propisuju se posebni prostorni i tehnički zahtjevi te mjere sigurnosti koje moraju zadovoljiti civilna strelišta te druga mjesta određena za vježbe gađanja.

Odredbe ovog Pravilnika odnose se i na strelišta izgrađena u sklopu pogona za proizvodnju oružja ili streljiva ili pogona za proizvodnju zaštitne ili druge opreme, za koja nije potrebno ishoditi posebno odobrenje Ministarstva unutarnjih poslova (u daljnjem tekstu Ministarstva) za osnivanje civilnog strelišta.

Članak 2.

Na civilnim strelištima ili drugim mjestima određenim za vježbe gađanja mogu se izvoditi gađanja oružjem iz svih kategorija, osim oružja iz kategorije A.

Gađanja oružjem iz kategorije B može se izvoditi samo na civilnim strelištima, strelištima ministarstva nadležnog za obranu, ministarstva nadležnog za unutarnje poslove ili na drugim mjestima određenim za vježbe gađanja, osim ako je drugim propisom drugačije propisano.

Gađanje oružjem iz kategorije C i D dozvoljeno je i na mjestima za koja ovim Pravilnikom nisu propisani sigurnosni uvjeti, odnosno, za koja nije potrebno ishoditi odobrenje sukladno Zakonu o eksplozivnim tvarima te proizvodnji i prometu oružja, uz uvjet da strijelac i osoba odgovorna za gađanje osigura sigurnosne uvjete kojima će biti zaštićeni sudionici gađanja te građani, životinje, imovina građana i okoliš.

Članak 3.

Na civilnim strelištima koja mogu biti trajna i privremena, mogu se izvoditi gađanja u svrhu vježbe gađanja, natjecanja, osposobljavanja osoba za rukovanje oružjem i ispitivanja oružja i streljiva.

Na drugim mjestima određenim za vježbe gađanja mogu se izvoditi gađanja samo u svrhu vježbe gađanja.

Gađanje oružjem iz kategorije A dozvoljeno je izvoditi samo na strelištima ministarstva nadležnog za obranu i ministarstva nadležnog za unutarnje poslove.

Iznimno, na civilnim strelištima dozvoljeno je izvoditi gađanje oružjem iz kategorije A kada se gađanje obavlja za potrebe Ministarstva unutarnjih poslova i Ministarstva obrane, ako su prema ocjeni odgovorne osobe za vođenje civilnog strelišta osigurane dodatne mjere sigurnosti te na strelištima koja su izgrađena u sklopu pogona za proizvodnju oružja i streljiva, ako su osigurane potrebne mjere sigurnosti.

Odgovorna osoba dužna je sastaviti pisano odobrenje za gađanje iz stavka 4. ovog članka, u kojem su opisane dodatne mjere sigurnosti.

II UVJETI I MJERE SIGURNOSTI

Članak 4.

Gađanje na civilnim strelištima ili na drugim mjestima određenim za vježbe gađanja, dozvoljeno je samo uz nazočnost odgovorne osobe za vođenje civilnog strelišta ili drugog mjesta određenog za vježbe gađanja.

Iznimno, ako određeno gađanje izvode članovi registriranih streljačkih ili streličarskih udruga ili pravnih osoba ili obrtnika čija je djelatnost vezana za uporabu oružja, gađanje na civilnom strelištu, dozvoljeno je provoditi i uz nazočnost osobe koja predstavlja udrugu ili pravnu osobu ili obrtnika, a koju je odgovorna osoba iz stavka 1. ovog članka ovlastila pisanom odlukom za provođenje mjera sigurnosti prilikom određenog gađanja.

Osoba iz stavka 2. ovog članka, ovlaštena od strane odgovorne osobe, mora biti zdravstveno sposobna i stručno osposobljena za rukovanje vatrenim oružjem te je dužna odgovornoj osobi za vođenje civilnog strelišta dati pisanu izjavu o preuzimanju odgovornosti za provođenje mjera sigurnosti prilikom gađanja na strelištu.

Odgovorna osoba iz stavka 1 ili osoba iz stavka 2. ovog članka mora sastaviti zapisnik o izvođenju gađanja, koji mora sadržavati podatke o sudionicima gađanja te o oružju i streljivu kojim se izvodi gađanje.

Članak 5.

Civilno strelište mora biti izgrađeno sukladno odredbama posebnih propisa kojima je uređena gradnja objekata, a mogu se graditi za potrebe izvođenja gađanja jednom ili više vrsta oružja te za potrebe gađanja uz uvjete propisane člankom 11. stavkom 2. i 3. te člankom 17. stavkom 2. i 3. ovog Pravilnika.

Razina buke u najbližem objektu izvan strelišta, gdje borave ljudi, mora biti u skladu s propisima kojim se uređuje područje zaštite od buke.

Ispitivanje iz članka 7.,13., 20., 21., 25. i 30.  ovog Pravilnika dokazuje se dokumentom izdanim od strane proizvođača materijala ili pravne osobe ili obrtnika koji materijal stavlja na tržište ili pravne osobe ili obrtnika ili udruge koji posjeduje odobrenje za vođenje civilnog strelišta izdano od strane Ministarstva.

Ispitivanje iz stavka 2. i 3. ovog članka, provodi se uz nazočnost odgovorne osobe za vođenje civilnog strelišta ili drugog mjesta određenog za vježbe gađanja, prilikom ispitivanja moraju se uzeti u obzir sve predviđene udaljenosti strijelca od mete te se moraju upotrebljavati one vrste oružja i pripadajućeg streljiva za koje je strelište izgrađeno.

Na civilnom strelištu ili drugom mjestu određenom za vježbe gađanja, potrebno je osigurati provođenje mjera zaštite od požara u skladu posebnim propisima te opremiti kompletom za pružanje prve pomoći.

Odredbe posebnog propisa kojim su propisani prostorni i tehnički uvjeti za smještaj oružja i streljiva u prodavaonicama oružja i streljiva, na odgovarajući način se primjenjuju za smještaj oružja i streljiva u objektu strelišta.

Na civilnim strelištima i drugim mjestima određenim za vježbe gađanja nije dozvoljena prodaja i konzumacija alkoholnih pića.

Civilna strelišta i druga mjesta određena za vježbe gađanja moraju biti opremljena kompletom za pružanje prve pomoći.

IIa TRAJNA STRELIŠTA

STRELIŠTA OTVORENOG TIPA

Članak 6.

Strelište otvorenog tipa mora biti ograđeno ogradom, visine najmanje 2 m, a mora biti postavljena tako da neovlaštenim osobama onemogući pristup strelištu.

Iznimno ogradu nije potrebno izvoditi ukoliko je staza strelišta iz članka 7. stavka 1. ovog Pravilnika ujedno i granica strelišta, osim u slučaju kada je kao zaštita izveden zemljani nasip sukladno članku 8. ovog Pravilnika.

Na ogradi strelišta iz stavka 1 i 2. ovog članka, na razmacima od najviše 20 m,  moraju se postavit znaci upozorenja, dimenzija 25x20 cm, žute boje s natpisom od crnih slova: ''STRELIŠTE, ULAZ ZABRANJEN''.

Strelišta otvorenog tipa za kratko vatreno oružje svih kalibara i malokalibarske puške do kalibra .22 l.r.

Članak 7.

Gađanje na strelištu izvodi se samo unutar streljačke staze, kojih na strelištu može biti više, a svaka staza mora biti zaštićena zidom iza mete (prednji zaštitni zid), i bočnim zidovima (bočni zaštitni zidovi), koji su izgrađeni od armiranog betona, debljine najmanje 8 cm ili od pune opeke debljine 12 cm, ožbukane cementnom žbukom ili od drugih materijala koji će spriječiti prolazak zrna, što se dokazuje odgovarajućim dokumentima o provedenom ispitivanju.

Zaštita streljačke staze iz stavka 1. ovog članka može biti izrađena i kao zemljani nasip, koji mora biti izgrađen na način propisan člankom 8. ovog Pravilnika.

Visina zidova iz stavka 1. ovog članka mora biti najmanje 3 m.

Prednji zaštitni zid, odnosno njegova ploha okrenuta prema strijelcu mora biti obložena punim mekanim drvetom debljine najmanje 24 mm, udaljenom najmanje 5 cm od zida.

Zid iz stavka 4. ovog članka može biti obložen i drugim materijalom ili izvedenom preprekom, koja će spriječiti odbijanje zrna u prostor strelišta, što se dokazuje odgovarajućim dokumentima o provedenom ispitivanju.

Obloga iz stavka 4. i 5. ovog članka nije potrebna ako se gađanje obavlja oružjem, odnosno streljivom pri čemu odbijanje zrna nije veće od 1m.

Članak 8.

Ako je zaštita strelišta iz članka 7. stavka 1. ovog Pravilnika izgrađena kao zemljani nasip, isti mora biti izgrađen od nabijene zemlje bez kamena, šljunka i sličnih materijala.

Kosine nasipa moraju biti obrađene te osigurane od erozije travnatim pokrovom.

Širina gornje plohe (krune) nasipa mora biti najmanje 50 cm, a nagib kosina do 1:2.

Članak 9.

Osim zaštite iz članka 7. ili 8. ovog Pravilnika, strelište mora biti zaštićeno i od mogućnosti izlijetanja zrna u drugim smjerovima izvan strelišta.

Zaštita iz stavka 1. ovog članka osigurava se izvođenjem poprečnih blendi, a broj, visina i razmak poprečnih blendi mora biti takav da spriječi izlijetanje zrna izvan strelišta.

Poprečne blende moraju biti izgrađene sukladno članku 7. stavku 1. i 4. ili 5. ovog Pravilnika.

Članak 10.

Uvjete iz članka 9. ovog Pravilnika nije potrebno ispuniti ako je udaljenost svakog streljačkog mjesta do ograde strelišta ili do ruba zaštitnog pojasa, koji je osiguran izvan ograde strelišta, za 5% veća od maksimalnog dometa oružja u svim pravcima polukruga, u smjeru gađanja, čiji je centar streljačko mjesto.

Osiguranje zaštitnog pojasa iz stavka 1. ovog članka mora osigurati osoba iz članka 4. ovog Pravilnika na način da rasporedi punoljetne osobe oko zaštitnog pojasa, na mjesta s kojih će moći sa sigurnošću spriječiti pristup ljudima.

Članak 11.

Ako se tijekom gađanja mijenja pozicija strijelca ili mete, ili i strijelca i mete istovremeno, za svaku poziciju strijelca moraju biti ispunjeni uvjeti propisani člankom 7. ili 8. i 9. ili 10. ovog Pravilnika.

Iznimno, u odnosu na stavak 1. ovog članka, kada određeno gađanje izvode članovi streljačkih ili streličarskih udruga, uz pisano odobrenje odgovorne osobe za vođenje civilnog strelišta, uvjete iz članka 9. i 10. ovog Pravilnika nije potrebno ispuniti ako se prilikom gađanja u neposrednoj blizini strijelca nalazi osoba koja u slučaju ugrožavanja ljudi, životinja i materijalnih dobara unutar i izvan strelišta može fizičkim kontaktom pravovremeno spriječiti daljnje gađanje.

Osobe stavka 2. ovog članka, koje se nalaze u neposrednoj blizini strijelca, mogu biti zaposlenici na civilnom strelištu ili članovi udruge koja obavlja gađanje te moraju biti zdravstveno sposobne i stručno osposobljena za rukovanje vatrenim oružjem i moraju odgovornoj osobi za vođenje civilnog strelišta dati pisanu izjavu o preuzimanju odgovornosti za provođenje mjera sigurnosti iz stavka 2. ovog članka.

Članak 12.

Tlo staze strelišta mora biti izgrađeno od zemlje ili pijeska najveće granulacije do 5 mm ili drugog materijala koji će spriječiti odbijanje zrna ili krhotina materijala od kojih je izgrađeno tlo strelišta.

Unutar streljačke staze može biti više streljačkih mjesta, a razmak između streljačkih mjesta određuje odgovorna osoba strelišta.

Strelišta za puške s užljebljenom cijevi svih kalibara

Članak 13.

Gađanje na strelištu izvodi se samo unutar streljačke staze, a streljačkih staza na strelištu može biti više. Svaka staza mora biti zaštićena zidom iza mete (prednji zaštitni zid), i bočnim zidovima (bočni zaštitni zidovi), koji su izgrađeni od armiranog betona, debljine najmanje 12 cm ili od pune opeke debljine 24 cm, ožbukane cementnom žbukom ili od drugih materijala koji će spriječiti prolazak zrna, što se dokazuje odgovarajućim dokumentima o provedenom ispitivanju.

Zaštita streljačke staze iz stavka 1. ovog članka može biti izrađena i kao zemljani nasip, a mora biti izgrađen na način propisan člankom 8. ovog Pravilnika.

Visina zidova iz stavka 1. ovog članka mora biti najmanje 3 m.

Prednji zaštitni zid, odnosno njegova ploha okrenuta prema strijelcu mora biti obložena punim mekanim drvetom debljine najmanje 24 mm, udaljenom najmanje 5 cm od zida.

Zid iz stavka 4. ovog članka može biti obložen i drugim materijalom ili izvedenom preprekom, koja će spriječiti odbijanje zrna u prostor strelišta, što se dokazuje odgovarajućim dokumentima o provedenom ispitivanju.

Obloga iz stavka 5. ovog članka nije potrebna ako se gađanje obavlja oružjem, odnosno streljivom pri čemu odbijanje zrna nije veće od 1m.

Na strelištima za puške s užljebljenom cijevi mogu se izvoditi gađanja i iz kratkog vatrenog oružja i malokalibarske puške.

Članak 14.

Osim zaštite iz članka 8. ili 13. ovog Pravilnika, strelište mora biti zaštićeno i od mogućnosti izlijetanja zrna u drugim smjerovima izvan strelišta.

Zaštita iz stavka 1. ovog članka osigurava se izvođenjem poprečnih blendi, a broj, visina i razmak poprečnih blendi mora biti takav da spriječi izlijetanje zrna iznad mete.

Poprečne blende moraju biti izgrađene sukladno članku 13. stavku 1., i 4. ili 5. ovog Pravilnika.

Članak 15.

Tlo staze strelišta mora biti izgrađeno od zemlje ili pijeska najveće granulacije do 5 mm ili drugog materijala koji će spriječiti odbijanje zrna ili krhotina materijala od kojih je izgrađeno tlo strelišta.

Unutar streljačke staze može biti više streljačkih mjesta, a razmak između streljačkih mjesta određuje odgovorna osoba strelišta.

Članak 16.

Uvjete iz članka 14. ovog Pravilnika nije potrebno ispuniti ako je udaljenost svakog streljačkog mjesta do ograde strelišta ili do ruba zaštitnog pojasa, koji je osiguran izvan ograde strelišta, za 5% veća od maksimalnog dometa oružja u svim pravcima polukruga, u smjeru gađanja, čiji je centar streljačko mjesto.

Osiguranje zaštitnog pojasa iz stavka 1. ovog članka mora osigurati osoba iz članka 4. ovog Pravilnika na način da rasporedi punoljetne osobe oko zaštitnog pojasa, na mjesta s kojih će moći sa sigurnošću spriječiti pristup ljudima.

Članak 17.

Ako se tijekom gađanja mijenja pozicija strijelca ili mete ili i strijelca i mete istovremeno, za svaku poziciju strijelca moraju biti ispunjeni uvjeti propisani člankom 6. ili 13.  i 14. ili 16. ovog Pravilnika.

Iznimno, u odnosu na stavak 1. ovog članka, kada određeno gađanje izvode članovi streljačkih ili streličarskih udruga, uz pisano odobrenje odgovorne osobe za vođenje civilnog strelišta, uvjete iz članka 14. i 16. ovog Pravilnika nije potrebno ispuniti ako se prilikom gađanja u neposrednoj blizini strijelca nalazi osoba koja u slučaju ugrožavanja ljudi, životinja i materijalnih dobara unutar i izvan strelišta može fizičkim kontaktom pravovremeno spriječiti daljnje gađanje.

Osobe stavka 2. ovog članka, koje se nalaze u neposrednoj blizini strijelca, mogu biti zaposlenici na civilnom strelištu ili članovi udruge koja obavlja gađanje te moraju biti zdravstveno sposobne i stručno osposobljena za rukovanje vatrenim oružjem i moraju odgovornoj osobi za vođenje civilnog strelišta dati pisanu izjavu o preuzimanju odgovornosti za provođenje mjera sigurnosti iz stavka 2. ovog članka.

Strelišta otvorenog tipa za puške s glatkim cijevima svih kalibara

Članak 18.

Na strelištima otvorenog tipa za puške s glatkim cijevima mogu se gađati fiksne, pokretne i leteće mete .

Udaljenost svakog streljačkog mjesta do ograde strelišta, u svim pravcima isječka kruga koji je opisan streljačkim mjestom kao ishodištem i područjem od 45 stupnjeva lijevo i desno u smjeru gađanja, mora biti za 5% veća u odnosu na maksimalni domet sačme streljiva s kojim se izvodi gađanje.

Udaljenost iz stavka 2. ovog članka može biti i manja, ukoliko se za svako streljačko mjesto osigura zapreka unutar ograde strelišta, koja će spriječiti izlijetanja sačme izvan isječka kruga iz stavka 2. ovog članka ili ako se osigura zaštitni pojas izvan ograde strelišta čija je udaljenost od streljačkog mjesta do ruba pojasa za 5% veća od maksimalnog dometa sačme streljiva s kojim se obavlja gađanje, a pojas je isječak kruga koji je opisan streljačkim mjestom kao ishodištem i područjem od 45 stupnjeva lijevo i desno u smjeru gađanja.

Maksimalni domet sačme određen je tehničkim karakteristikama puške, odnosno streljiva.

Odgovorna osoba za vođenje civilnog strelišta mora osigurati da se, prije početka gađanja u prostoru strelišta nalaze samo osobe koje obavljaju gađanja, gledatelji te osobe ovlaštene za obavljanje potrebnih poslova na civilnom strelištu.

Osiguranje zaštitnog pojasa iz stavka 3. ovog članka mora osigurati osoba iz članka 4. ovog Pravilnika na način da rasporedi punoljetne osobe oko zaštitnog pojasa, na mjesta s kojih će moći sa sigurnošću spriječiti pristup ljudima.

STRELIŠTA ZATVORENOG TIPA

Članak 19.

Strelište zatvorenog tipa može biti izgrađeno za malokalibarsko, kratko vatreno oružje i za dugo vatreno oružje s užlijebljenom cijevi.

Iznimno, na strelištu zatvorenog tipa može se izvoditi i gađanje puškama s glatkim cijevima ako su prema ocjeni odgovorne osobe za vođenje civilnog strelišta osigurane dodatne mjere sigurnosti te na strelištima koja su izgrađena u sklopu pogona za proizvodnju oružja i streljiva, ako su osigurane potrebne mjere sigurnosti.

Odgovorna osoba dužna je sastaviti pisano odobrenje za gađanje iz stavka 2. ovog članka, u kojem su opisane dodatne mjere sigurnosti.

Članak 20.

Zidovi i strop strelišta iz članka 19. ovog Pravilnika moraju biti izgrađeni od armiranog betona, debljine najmanje 20 cm ili od pune opeke, debljine najmanje 25 cm, ožbukanog cementnom žbukom ili betonskih blokova s betonskim punjenjem debljine najmanje 25 cm, ožbukanog cementnom žbukom ili od drugih materijala koji će spriječiti prolazak zrna, što se dokazuje odgovarajućim dokumentima o provedenom ispitivanju.

Na zidovima i stropu ne mogu biti izvedeni otvori, osim posebnih otvora za ventilaciju i vrata koja se otvaraju prema van u odnosu na strelište, a moraju biti izvedena na zidu koji se nalazi iza leđa strijelca.

Iznimno, strelišta koja su izgrađena u sklopu pogona za proizvodnju oružja ili streljiva ili pogona za proizvodnju zaštitne ili druge opreme, mogu imati i vrata na bočnim zidovima, ali se u tom slučaju mora osigurati da se vrata ne mogu otvoriti tijekom provođenja gađanja.

Članak 21.

Prednji zaštitni zid streljačke staze, mora biti obložen punim mekanim drvetom debljine najmanje 24 mm, udaljenom najmanje 5 cm od zida.

Zid iz stavka 1. ovog članka može biti obložen i drugim materijalom ili izvedenom preprekom, koja će spriječiti odbijanje zrna u prostor strelišta, što se dokazuje odgovarajućim dokumentima o provedenom ispitivanju.

Iznimno, odredbe iz stavka 1. i 2. ovog članka ne odnose se na strelišta koja su izgrađena u sklopu pogona za proizvodnju, kod kojih je onemogućen pristup prostoru za gađanje tijekom provođenja gađanja iz oružja i naprava za industrijske svrhe.

Bočni zidovi, strop i pod, u prostoru za gađanje, moraju biti od materijala koji se lako održava i izvedenom zaštitom radi ublažavanja udara i sprečavanja odbijanja zrna.

Obloga iz stavka 1. i 2. ovog članka nije potrebna ako se gađanje obavlja oružjem, odnosno streljivom pri čemu odbijanje zrna nije veće od 1m.

Članak 22.

Strelište mora biti ventilirano prisilnom ventilacijom, tako da je osigurano najmanje 12 izmjena zraka tijekom jednog sata.

Električne ili druge instalacije moraju biti zaštićene od pogodaka zrna.

Rasvjetna tijela moraju biti izvedena tako da su zaštićena od pogotka zrna.

Upravljanje rasvjetom, ventilacijom i grijanjem mora biti izvan vatrene linije.

Zvučna izolacija mora biti izrađena od materijala reakcije na požar razreda B.

Članak 23.

Unutar staze može biti više streljačkih mjesta, a razmak između streljačkih mjesta određuje odgovorna osoba strelišta.

Između streljačkih mjesta za gađanje, mora se izvesti pregrada radi zaštite strijelca od udarca čahure i ometanja gađanja.

Odredba iz stavka 2. ovog članka ne odnosi se na oružje koje ne izbacuje čahure.

IIb PRIVREMENA CIVILNA STRELIŠTA

Članak 24.

Privremeno civilno strelište može biti u objektima koji su izgrađeni za druge namjene, sukladno posebnim propisima kojima se uređuje gradnja objekata ili na otvorenim prostorima čija namjena nije civilno strelište.

Odobrenje za privremeno civilno strelište izdaje Ministarstvo.

Odobrenje iz stavka 2. ovog članka izdaje se pravnoj osobi, obrtniku ili udruzi, na određeni rok za potrebe održavanja natjecanja u gađanju.

Članak 25.

Odobrenje iz članka 24. stavka 2., Ministarstvo može izdati ako su ispunjeni sigurnosni uvjeti:

- onemogućeno izlijetanje zrna izvan streljačke staze,

- onemogućeno odbijanje zrna prema strijelcu, drugim sudionicima gađanja ili gledateljima, postavljanjem odgovarajuće obloge,

- onemogućen pristup drugim neovlaštenim osobama, izgradnjom ograde na način propisan člankom 6. ili na način kako je to propisano člankom 31. ovog Pravilnika ili na drugi način kojim će biti ispunjen propisani zahtjev,

Zahtjev iz stavka 1. podstavka 1. i 2. ovog članka ispunjava se izgradnjom zapreka koje osiguravaju propisane uvjete, što se dokazuje odgovarajućim dokumentima o provedenom ispitivanju.

Ispitivanje zapreka iz stavka 2. ovog članka nije potrebno za strelišta otvorenog tipa ako su one izrađene sukladno članku 7. ili 8. ili 13. ovog Pravilnika te  za strelište zatvorenog tipa ako su izgrađene sukladno članku 20. i 21. ovog Pravilnika.

Članak 26.

Odredbe iz članka 10., 11., 16. i 17. na odgovarajući način se primjenjuju i na strelišta iz članka 24. ovog Pravilnika.

Članak 27.

Zahtjev za odobrenje privremenog civilnog strelišta mora sadržavati:

- podatke o podnositelju zahtjeva,

- razloge (obrazloženje) podnošenja zahtjeva,

- podatke o odgovornoj osobi za mjesto gađanja, koja mora ispunjavati uvjete propisane za odgovornu osobu za vođenje civilnog strelišta,

- dokaz o pravu korištenja objekta ili prostora za koje se traži odobrenje za civilno strelište,

- dokaz o ispunjavanju sigurnosnih uvjeta iz članka 25. i/ili 26.ovog Pravilnika,

- dokaz o uplati upravne pristojbe.

Članak 28.

Ministarstvo će rješenjem odbiti zahtjev iz članka 27. ako nisu ispunjeni uvjeti propisani člankom 25. i 27. ovog Pravilnika.

Ministarstvo će rješenjem ukinuti odobrenje iz članka 24. ako pravna osoba, obrt ili udruga na koju odobrenje glasi prestane ispunjavati uvjete na temelju kojih je odobrenje izdano ili na zahtjev stranke na koju odobrenje glasi.

IIc DRUGA MJESTA ZA VJEŽBE GAĐANJA

Članak 29.

Vježbe gađanja, osim na civilnim strelištima, mogu se izvoditi i na posebnim mjestima za koje je Ministarstvo izdalo odobrenje.

Gađanje na mjestima iz stavka 1. ovog članka izvodi se samo unutar streljačkih staza, osim kod gađanja letećih meta.

Unutar streljačke staze može biti više streljačkih mjesta, a razmak između streljačkih mjesta određuje odgovorna osoba za vođenje drugog mjesta za vježbe gađanja.

Vježbe gađanja iz stavka 1. ovog članka mogu se izvoditi svim oružjem kojim je dozvoljeno gađanje na civilnim strelištima.

Odobrenje iz stavka 1. ovog članka izdaje se na rok od najduže jedne godine.

Članak 30.

Mjesto za vježbe gađanja iz članka 29. ovog Pravilnika mora ispunjavati slijedeće uvjete:

- udaljenost mjesta gađanja do najbližeg objekta ne smije biti manja od 300 m, odnosno 150 m od javne prometnice, u svim pravcima polukruga, u smjeru gađanja, čiji je centar streljačko mjesto,

- svaka streljačka staza mora biti zaštićena uzvisinom iza mete, a dužine uzvisine lijevo i desno od mete, ne mogu biti manje od 50% dužine streljačke staze,

- uzvisina iz podstavka 2. ovog stavka može biti prirodna ili nastala građevinskim ili rudarskim ili sličnim radovima (etaže u kamenolomu i sl.), a najniža točka uzvisine ne smije bit niža od 25% dužine streljačke staze, odnosno 3 m ako je dužina streljačke staze manja od 14 m,

- bočne strane staze moraju biti označene prirodnim zaprekama ili drugim oznakama,

- mete unutar streljačke staze moraju biti postavljene tako da njihovo središte ne može biti na visini višoj od 1,5m u odnosu na tlo,

- ako je uzvisina od kamena, odnosno ako postoji mogućnost odbijanja zrna, mora se postaviti odgovarajuća obloga iza mete koja će spriječiti odbijanje zrna unutar prostora gađanja,

- bočne strane staze moraju biti zaštićene uzvisinom iz podstavka 2. ovog članka ili na način propisan člankom 7. i 8, odnosno člankom 13. ovog Pravilnika,

- najniža točka zaštite bočnih strana streljačke staze, u odnosu na tlo, ne smije biti niža od 3m.

Obloga iz stavka 1. podstavka 6. ovog članka, ovisno o oružju kojim se obavlja gađanje, mora biti izvedena sukladno članku 7. ili 8. ili 13. ovog Pravilnika

Ako se vježbe gađanja izvode kratkim vatrenim oružjem ili puškama s užljebljenim cijevima, a da se tijekom gađanja mijenja pozicija strijelca ili mete, ili i strijelca i mete istovremeno, mogu se izvoditi samo ako je odgovorna osoba iz članka 4., osigurala  da se prilikom gađanja u neposrednoj blizini strijelca nalazi osoba koja u slučaju ugrožavanja ljudi, životinja i materijalnih dobara unutar i izvan mjesta određenog za vježbe gađanja, može fizičkim kontaktom pravovremeno spriječiti daljnje gađanje.

Osobe stavka 3. ovog članka, koje se nalaze u neposrednoj blizini strijelca, mogu biti samo članovi udruge koja obavlja gađanje te moraju biti zdravstveno sposobne i stručno osposobljena za rukovanje vatrenim oružjem i moraju odgovornoj osobi za vođenje drugog mjesta određenog za vježbe gađanja dati pisanu izjavu o preuzimanju odgovornosti za provođenje mjera sigurnosti iz stavka 3. ovog članka.

Odredbe iz stavka 1. podstavka 2., 3., 4., 5., 6., 7. i 8. stavka 2., 3. i 4. ovog članka, ne odnose se ako se vježbe gađanja izvode puškama s glatkim cijevima.

Prilikom gađanja, puškama iz stavka 5. ovog članka, udaljenost od svakog streljačkog mjesta do ruba mjesta za vježbe gađanja, u smjeru isječka kruga koji je opisan streljačkim mjestom kao ishodištem i područjem od 45 stupnjeva lijevo i desno u smjeru gađanja, mora biti najmanje 5% veća u odnosu na maksimalni domet sačme streljiva s kojim se vrši gađanje.

Članak 31.

U vrijeme gađanja, mjesto gađanja mora biti osigurano od pristupa neovlaštenih osoba.

Osiguranje iz stavka 1. ovog članka, može biti na način kako je to propisano člankom 6. stavkom 1. i 2. ovog Pravilnika ili osoba iz članka 4. ovog Pravilnika mora rasporediti punoljetne osobe oko prostora gađanja, na mjesta s kojih će moći sa sigurnošću spriječiti pristup ljudima.

Visina ograde iz stavka 2. ovog članka ne može biti manja od 1 m.

Mjesta na kojima su raspoređene osobe iz stavka 2. ovog članka moraju biti zaštićena od pogodaka zrna (prirodna zaštita ili zaštita izgrađena za potrebe mjesta za vježbe gađanja).

Članak 32.

Zahtjev za izdavanje odobrenja iz članka 29. može podnijeti udruga čija je djelatnost vezana za uporabu oružja.

Prilikom podnošenja zahtjeva iz stavka 1. ovog članka udruga je dužna dostaviti:

- podatke o podnositelju zahtjeva (zastupnik udruge),

- razlozi (obrazloženje) podnošenja zahtjeva,

- dokaz o vlasništvu ili pravu korištenja prostora za vježbe gađanja,

- podaci o odgovornoj osobi za mjesto gađanja, koja mora ispunjavati uvjete propisane za odgovornu osobu za vođenje civilnog strelišta,

- dokaz o uplati upravne pristojbe.

Osoba iz stavka 2. podstavka 4. ovog članka mora imati dokaz da je stručno osposobljena i zdravstveno sposobna za rukovanje vatrenim oružjem.

Članak 33.

Ministarstvo će rješenjem odbiti zahtjev iz članka 32. ako nisu ispunjeni uvjeti iz članka 30 i 32. ovog Pravilnika.

Ministarstvo će rješenjem ukinuti odobrenje iz članka 29. ako udruga na koju odobrenje glasi prestane ispunjavati uvjete na temelju kojih je odobrenje izdano ili na zahtjev udruge na koju odobrenje glasi.

Članak 34.

Kod gađanja zračnim oružjem i oružjem tetivom iz kategorije C, na odgovarajući način se mogu primijeniti  uvjeti propisani za gađanje vatrenim oružjem.

III PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBA

Članak 35.

Trgovačka društva, obrtnici i udruge koje su ishodile odobrenja za vođenje civilnih strelišta prije stupanja na snagu ovog Pravilnika, dužne su u roku od godine dana uskladiti svoje poslovanje s odredbama ovog Pravilnika.

Pravnim osobama, obrtima i udrugama koje nisu uskladile svoje poslovanje s rokom navedenim u stavku 1. ovog članka ukinut će se odobrenje ovog Ministarstva za vođenje civilnog strelišta.

Članak 36.

Stupanjem na snagu ovog Pravilnika prestaju važiti članci 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47 i 48 Pravilnika o posebnim uvjetima za proizvodnju, smještaj i promet oružja i streljiva, popravljanje i prepravljanje oružja te vođenje civilnih strelišta (NN 69/08, 88/09, 53/11, 70/11 i 81/11).

Članak 37.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od objave u ''Narodnim novinama''.

Broj:

Ministar

Davor Božinović